Контрольная панель

Назначение кнопок.

| Номер | Параметр | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | (Меню) | Нажмите и удерживайте и вход в обычные параметры |
|  |  | Нажмите и удерживайте ивход в заводские настройки |
| 2 | (подтверждение) | Подтверждение параметра |
| 3 | (изменение) | Кнопка вверх (Увеличение значения) |
| 4 | (изменение) | Кнопка вниз (Уменьшение параметра) |
| 5 | (LED) | Нажать для включения света L on，включен L oFF，отключен |
| 6 | (Корректировка положения после остановки) | Нажмите отобразиться up-верхнее положение иглы; dp-нижнее положение иглы; on-без корректировки положения. |

Ввод параметров: Пример: смена направления вращения мотора. Включить оверлок. Зажать P и нажать +, отобразиться P-00 Нажимать + пока не отобразиться P-02 Нажать P отобразиться 1 или 0. Нажмите «–» чтобы сменить на 1 или 0. 1 по часовой стрелке, 0 против часовой. Нажмите S чтобы сохранить значение и выйти из параметра.

Восстановление заводских настроек: Зажмите P и нажмите +, отобразиться P-00, затем зажмите S на 3 секунды. Это восстановит заводские настройки.

Основные параметры

| номер | код параметра | название параметра | Диапазон |  | заводская настройка | дополнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-01 | Максимальная скорость | 200-6500об/мин |  | 4500 |  |
| 2 | P-02 | Направление вращения | 0 против часовой | 1 по часовой | 1 |  |
| 3 | P-03 | Угол иглы | 6-18 |  | 12 |  |
| 4 | P-04 | Начальная скорость | 200-800 |  | 250 |  |
| 5 | P-05 | Скорость увеличения и замедления | 2000-4000 |  | 3500 |  |
| 6 | P-06 | Установка стежка | 0-999 |  | 0 |  |
| 7 | P-07 | не используется |  |  |  |  |
| 8 | P-08 | не используется |  |  |  |  |
| 9 | P-09 | не используется |  |  |  |  |
| 10 | P-10 | Автоматический ход | нажать S чтобы поменять на l |  | 0 | Обесточьте для остановки |
| 11 | P-11 | Время задержки начала прижимной лапки | 0-2000ms |  | 0 |  |
| 12 | P-12 | Время задержки защиты прижимной лапки | 1-120с |  | 4с |  |
| 13 | P-13 | Ограничение максимума тока | 50-1000 |  | 280 |  |
| 14 | P-14 | Определение иглы | 1：Определение 0：Без определения |  | 1 |  |

Основные ошибки

| номер | Код ошибки | описание | Возможные причины ошибки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Er0l: | Нет сигнала остановки | 1. Штекер обнаружения сигнала не вставлен 2.Индикатор слишком близко. сохраняйте lмм-1.5мм |
| 2 | Er02: | Не определяется контролер скорости | 1.Штекер устройства контроля скорости не вставлен. 2.Поврежден провод контролера скорости. |
| 3 | Er03: | Ошибка мотора или фазы | 1.9ти сигнальный штекер не подключен 2. Не верно установлен мотор 3. Проблема с мотором. |
| 4 | Er04: | Ошибка защиты вращения | 1.Перегрузка мотора 2. Нет соединения мотора с контролером. |
| 5 | Er05: | Ошибка защиты тока | 1.Перегрузка мотора 2.Провод сигнала поврежден |
| 6 | Er07: | Ошибка отображения | Ошибка сигнала от дисплея к системе. |
| 7 | Er16: | Ошибка защиты от перегрузки | 1. Напряжение на моторе слишком высокое |
| 8 | Er20： | Защита от недостаточного напряжения | 1. Поданное напряжение слишком низкое. |