# A-373

# ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!

Работа швейного оборудования запрещена, пока вы не убедитесь, что швейное оборудование, в которое эти швейные машины будут встраиваться, соответствуют правилам безопасности в вашей стране. Техническое обслуживание для этих швейных машин также запрещено.

### Изучите основные меры безопасности, включая, но, не ограничиваясь ниже перечисленными всякий раз, когда вы используете машину. ### Прочтите все инструкции, включая, но, не ограничиваясь данной инструкцией прежде, чем использовать машину. Также храните эту инструкцию так, чтобы вы могли обратиться к ней при необходимости. ### Используйте машину после того, как вы убедитесь, что она соответствует правилам и стандартам безопасности, действующими в вашей стране. ### Все устройства безопасности должны быть инсталлированы при подготовке машины к работе и в процессе работы. Недопустима работа без необходимых устройств безопасности. ### Машина должна управляться операторами, прошедшими соответствующую подготовку. ### Для вашей личной защиты мы рекомендуем вам носить защитные очки. ### При нижеследующих операциях, выключайте машину или отсоединяйте штепсель из розетки. ### Для протягивания нити через иглу при шитье петель и т.д., и для замены бобин - Для замены частей иглы, лапки устройства нажима предохранительного приспособления иглы, держателя и т.д. - При ремонтных работах, замены деталей - Когда покидаете рабочее место или, когда рабочее место находится без присмотра - Когда используете мотор зажимного устройства без оборудованного тормоза необходимо подождать, пока мотор полностью не остановится - Если масло, смазочное вещество и т.д., используемое в машинах и механизмах, попадает случайно вам в глаза, кожу или слизистую рта, немедленно промойте их и немедленно обратитесь к врачу.

- Запрещено касаться рабочих частей и механизмов, когда машина включена в сеть. - Замена, модернизирование и регулировка должны осуществляться только специально подготовленными техническими работниками. - Общий уход и проверка должны осуществляться специально подготовленными техническими работниками. - Замена электрических компонентов и уход за ними должны осуществляться специально подготовленными техническими работниками и под их контролем! При обнаружении неполадки любого электрического компонента, немедленно остановите машину. - Перед заменой и уходом за машиной, снабженной климатическими частями, такими как воздушный цилиндр, воздушный компрессор должен быть отсоединен от машины и подача воздуха компрессором должна быть остановлена. Существующее остаточное давление воздуха после отсоединения воздушного компрессора от машины должно быть удалено (спустить воздух). Исключение составляет только регулировка и проверка, проводимые специально подготовленными техническими работниками или специально обученным персоналом. - Периодически чистите машину в течение периода использования.

- Для нормальной работы машины необходимо ее заземление. Машина должна работать вдали от сильных источников шума, таких как высокочастотная сварка. - Соответствующий штепсель должен присоединяться к машине электриками. Штепсель должен быть присоединен к заземленному устройству.

- Допускается использование машины только по назначению. Иное использование не допускается. - Модернизируйте машину в соответствии со стандартами и правилами безопасности, придерживаясь всех мер безопасности. Protex не несет ответственности за порчу, причиненную модифицированием, либо модернизацией машины.

| - Предупреждающие советы обозначаются двумя символами: |  |
| --- | --- |
|  | опасность травмы оператора или обслуживающего персонала |
|  | предметы, которые требуют особого внимания |

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ!

|  | - Для избежания электрического шока никогда не открывайте крышку электрического ящика мотора и не трогайте компоненты, установленные внутри этого ящика. |
| --- | --- |
|  | - Для избежания травм никогда не работайте на машине если снята какая-либо из крышек, как-то ремня, или защиты пальцев, глаз, или при снятых устройствах безопасности. - Для избежания травм держите свои пальцы, голову и одежду вдали от маховика, V-ремня и мотора, когда работаете на машине. Также не помещайте какие-либо предметы вблизи их. - Для избежания травм, не помещайте вашу руку под иглу, когда машина включена в сеть или работаете на ней. - Для избежания повреждения пальцев рук, будьте осторожны при поднятии/опускании головной части машины. - Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, выключите ее из сети, когда наклоняете головную часть машины или снимаете крышку ремня и V-ремня. - Для избежания электрического шока, не работайте на машине при отсутствующем заземлении источника питания. - Для избежания несчастных случаев от электрического шока или из-за поврежденных электрических компонентов, выключайте машину перед тем как вытянуть штепсель из сети. |

### СОДЕРЖАНИЕ

### I. MB-373NS	1

- Технические характеристики	1

- Установка головной части машины	1

- Смазывание	1

- Установка иглы	2

- Установка защитной пластины иглы	2

- Установка лотка для пуговиц	3

- Вдевание нити в машину	3

- Регулировка натяжения нити	4

- Регулировка рычага стягивания нити	4

- Взаимосвязь иглы и хомута	5

- Регулировка захвата (зажима)	6

- Положение направляющей иглы	6

- Высота зажима пуговицы	7

- Сила нормального рабочего нажима	7

- Регулировка рычага остановки зажима пуговицы	7

- Регулировка времени натяжения нити	8

- Регулировка для пуговиц с 2-мя или 4-мя отверстиями	.8

- Регулировка количества стежков	9

- Автоматическое обрезание нити	10

- Модели подкласса	11

- Насадки	11

- Шкив мотора и ремень	14

- Неполадки и их исправление	15

### 1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | ##### A-373 |
| --- | --- |
| Скорость шитья | Макс.1,500 (норм. 1,300) |
| Кол-во стежков | 8,16 и 32 стежка (6,12 и 24 изменив шаблон) |
| Кол-во материала | Боковая подача: 2.5 – 6.5 мм, Продольная подача: 0,2.5 – 6,5мм |
| Размер пуговиц | 10 – 28 мм |
| Используемая игла | TQx1 #16 (#14 – #18) TQx7 #16 (#14 – #20) |
| Масло для смазки | Oil No. 1 |
| Уровень шума | Рабочее место - относительный шум при скорости шитья ….. |

2.  УСТАНОВКА  ГОЛОВНОЙ  ЧАСТИ  МАШИНЫ

Поместите резиновую шайбу  на стол, установите головную часть машины на нее и зафиксируйте головную на столе, используя винты , плоские шайбы  и гайки . Присоедините «S» образный крюк цепи  и цепь  к рычагу остановки движения .

3.  СМАЗЫВАНИЕ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

## Применяйте масло   ко всем компонентам, обозначенным стрелками (один или два раза в неделю).

- Открутите соединяющий винт , откиньте голову машины назад и смажьте маслом шестеренку червячной передачи  и шестеренку .

- Проверяйте, приблизительно раз в неделю, что кол-во масла достаточно, чтобы достичь 
промасленного войлока, находящегося внутри станины. Если масла недостаточно, добавьте соответствующее кол-во. В то же время, также добавьте масла в тягу коленчатого вала .

4.  УСТАНОВКА  ИГЛЫ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

 Используйте стандартную иглу TQx7#16.

- Ослабьте винт .

- Вставьте иглу  вверх в гнездо для иглы до тех пор, пока игла не войдет в контакт с самой глубокой частью гнезда.

- Сильно зажмите винт .

5. УСТАНОВКА  ПЛАСТИНЫ  ЗАЩИТЫ  ИГЛЫ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Ослабьте винт  и снимите направляющую для нити №2.

- Установите пластину защиты иглы  под направляющую для нити №2.

- Зафиксируйте вместе направляющую для нити №2 и пластину защиты иглы  , используя винт .

|  | Если у вашей машины есть магнит удаления нити, присоедините пластину защиты иглы к нему. |
| --- | --- |

6.  УСТАНОВКА  ЛОТКА  ДЛЯ  ПУГОВИЦ

Вставьте опоры для лотка для пуговиц  в гнездо справа от подставки машины и закрутите каждый установочный винт . Вы можете также использовать гнездо для установки, расположенное слева по желанию оператора.

7.  ВДЕВАНИЕ  НИТИ  В  МАШИНУ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Протяните нить в порядке, указанном на рисунке 1 – 18, пропустите нить через ушко иглы на 60 – 70 мм.  Проделайте эту операцию, держа нажатой гайку А.

8. РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИТИ

Ручка регулировки натяжения нити №1  служит для регулировки натяжения нити для пришивания пуговиц, в этом случае достаточно низкого натяжения. Ручка регулировки натяжения нити №2  служит для регулировки натяжения нити, применяемую для основания стежков, которыми пришивают пуговицу. Натяжение должно определяться в зависимости от типа нити, ткани и толщины пуговицы, и должно быть выше, чем для ручки регулировки натяжения нити №1 . Поверните ручку (гайку) по 
часовой стрелке для увеличения и против 
часовой стрелки для уменьшения натяжения 
нити.

9.  РЕГУЛИРОВКА  РЫЧАГА  СТЯГИВАНИЯ  НИТИ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Для регулировки рычага стягивания нити , вставьте отвертку через открытую боковую крышку рукава машины (слева), ослабьте винт  и отрегулируйте положение блока пластины захвата (тыльная сторона) влево или вправо. Если после шитья конец нити свисает из помеченного стрелкой отверстия А в пуговице, измените положение блока пластины захвата (тыльная часть)  влево. Измените положение вправо, если конец нити свисает из помеченного стрелкой отверстия В.

10.  ВЗАИМОСВЯЗЬ  ИГЛЫ  И  ХОМУТА

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

 Отрегулируйте взаимосвязь иглы и хомута следующим образом:

- Полностью нажмите педаль, поверните шкив движения иглы в направлении шитья, чтобы опустить стержень иглы в нижнюю точку шитья и ослабьте винт .

(Регулировка высоты стержня иглы)

- Отрегулируйте высоту стержня иглы, используя две верхние линии, нанесенные на стержне иглы TQx1 и две нижние линии, нанесенные на стержне иглы TQx7. Совместите верхнюю линию А с нижним концом втулки стержня иглы  и зажмите винт так, чтобы винт , зажимающий иглу, оставался в прорези втулки стержня иглы .

(Положение хомута)

- Ослабьте винты  и поверните рукой шкив движения иглы пока нижняя линия В не совпадет с нижним концом втулки стержня иглы .

- В таком положении, совместите лезвие хомута с центром иглы и зажмите винты .

- Ослабьте винты  и сделайте зазор в 0.01– 0.1 мм между хомутом и иглой. Зажмите винты .

11.  РЕГУЛИРОВКА  ЗАХВАТА  (ЗАЖИМА)

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Установите зазор 0.8 – 1.2 мм между зажимом  и блоком зажима  для избежания захвата нити при шитье. Ослабьте винт  и двигайте блок пластины зажима  влево или вправо.

12.  ПОЛОЖЕНИЕ  НАПРАВЛЯЮЩЕЙ  ИГЛЫ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Ослабьте винт  и сделайте зазор 0.05 – 0.1 мм между направляющей иглы  и иглой двигая направляющую иглы  влево или вправо, когда игла находиться в самом нижнем положении.

13.  ВЫСОТА  ЗАЖИМА  ПУГОВИЦЫ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Стандартный зазор А между нижней стороной рычага зажима пуговицы  и верхней стороной пластины подачи материала  равен 9 мм для MB-373NS. Ослабьте винт  и отрегулируйте высоту крюка поднятия зажима пуговицы .

14.  СИЛА  НОРМАЛЬНОГО  РАБОЧЕГО  НАЖИМА

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Стандартная сила нормального рабочего 
нажима достигается путем установки зазора 
4 – 5 мм между нижней стороной гайки и нижним концом винта регулировки нажима .

15.  РЕГУЛИРОВКА  РЫЧАГА  ОСТАНОВКИ  ЗАЖИМА  ПУГОВИЦЫ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Машина должна находиться в положении остановки движения, ослабьте винт зажима , установите пуговицу точно в положение для шитья и отрегулируйте рычаг остановки зажима пуговицы  так, чтобы пуговица осталась в тисках зажима пуговицы . Зажмите винт  после определения расстояния между левым и правым рычагами .

16.  РЕГУЛИРОВКА  ПЕРИОДА  НАТЯЖЕНИЯ  НИТИ.

Поверните втулку иглы, как если бы протягивали нить в направлении, показанном стрелкой, и вы найдете точку, в которой диск натяжения в ручке натяжения нити №2 выпускает нить. 
В этот момент, стандартное расстояние от верхнего конца стержня иглы до верхнего конца втулки равно 53 – 56мм для A-373 . Выполняйте данную регулировку, когда часто возникают нижеописанные проблемы.

Ослабьте гайку , вставьте лезвие отвертки в паз ручки регулировки натяжения №2 и поворачивайте ее в направлении нижней части стержня иглы (показано стрелкой) для уменьшения оговоренного расстояния, и наоборот.

Регулировка требуется, когда часто возникают следующие проблемы:

| Ситуация | Высота стержня иглы |
| --- | --- |
| - Если стежок, сделанный на обратной стороне материала слишком слабый | Сделайте высоту стержня иглы чуть выше |
| - Когда нить порвалась во время остановки движения | Сделайте высоту стержня иглы чуть выше |
| - Когда нить часто рвется | Сделайте высоту стержня иглы чуть ниже |

17.  РЕГУЛИРОВКА  ДЛЯ  ПУГОВИЦ  С  2-мя  ИЛИ  4-мя  ОТВЕРСТИЯМИ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Измерьте расстояние между двумя отверстиями в пуговице и установите крестообразно и вдоль регуляторы для пуговиц с 4-мя отверстиями.

######  Продольная подача

Надавите вниз рычаг регулировки продольной подачи  и установите его на «0» для пуговиц с 2-мя отверстиями или для соответствующего кол-ва для пуговиц с 4-мя отверстиями.

######  Крестообразная подача

Ослабьте винт  и установите указатель  на соответствующее кол-во, обозначенное на пластине регулировки крестообразной подачи. Сильно зажмите гайку .

|  | Перед работой, убедитесь, что игла входит в центр каждого отверстия пуговицы. |
| --- | --- |

18.  РЕГУЛИРОВКА  КОЛИЧЕСТВА  СТЕЖКОВ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

Для изменения кол-ва стежков, откройте крышку с левой стороны и измените кол-во стежков, 
используя ручку регулировки кол-ва стежков  и рычаг регулировки кол-ва стежков  (на выбор). На иллюстрации изображена машина со снятым устройством временной остановки. С присоединенным устройством кол-во стежков с легкостью можно изменить.

 8 стежков

Оттяните головку ручки регулировки кол-ва стежков  и установите ее как показано на рисунке.

 16 стежков

Когда головка ручки регулировки , установленная на «8 стежков», дошла до правого края, установите ручку положении, как на рисунке.

 32 стежка

Когда кол-во стежков установлено на 16, поверните ролик регулировки кол-ва стежков  в нижнее положение. Теперь, присоедините рычаг регулировки  (на выбор), используя винт  (на выбор).

19.  АВТОМАТИЧЕСКОЕ  ОБРЕЗАНИЕ  НИТИ

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

 Положение подвижного ножа

Когда машина останавливается в положение «стоп движение» и механизм зажима пуговицы находится в верхнем положении, должен быть стандартный зазор 12.5 мм между сцеплением обрезки нити  и крайней стороной щели . Этот зазор определяется шаблоном (калибр) , который находится в ящике для аксессуаров; откиньте голову машины назад, снимите экран масла, ослабьте две гайки  и отрегулируйте зазор, двигая соединительный винт  по направлению оси. Кода вы зажали две гайки , убедитесь, что сочленение находится в горизонтальном положении.

 Высота ногтя обрезки нити подвижного ножа

Должен быть зазор 0.5-0.7мм между краем лезвия хомута  и ногтем обрезки нити . Если ноготь 1 не образует необходимый зазор, слегка согните ноготь и отрегулируйте зазор.

 Зазор между рычагом подъема зажима пуговицы и винтом регулировки

Сделайте зазор 0.5мм между рычагом подъема зажима пуговицы  и винтом регулировки , потом зажмите гайку .

 Установка L-образного рычага подъема

Установите пружину возврата ножа , шайбу резиновой прокладки , резиновую прокладку  и шайбу резиновой прокладки , в данном порядке, в L-образный рычаг подъема .

После того, как вы убедитесь, что механизм остановки движения собран полностью, закрепите L-образный рычаг подъема винтом  таким образом, что края шайбы резиновой прокладки тесно соприкасаются с поверхностью рукава машины.

20.  МОДЕЛИ  ПОДКЛАССА

| A-373 | A-373 -10 | A-373 -11 |
| --- | --- | --- |
| 8, 16, 32 стежка | 8, 16, 32 стежка | 8, 16, 32 стежка |

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

С целью установки насадки на машину, вам нужно снять механизм зажима пуговиц  или пластину подачи . Достаньте кольцо  зажима пуговицы, и вы сможете снять механизм зажима 
пуговиц . Ослабьте винты , и вы можете снимать пластину подачи .

21.  НАСАДКИ

| Использование | Плоские пуговицы |  | Пуговицы на ножке |  | Застежки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | большой размер | средний размер | обычный тип | Lewis тип |  |
| A-373 | Z031 | Z032 | Z033 | Z040 | Z037 |
| Схематический рисунок |  |  |  |  |  |
| Особенности | Размер пуговицы: А: от 3 до 6.5 мм B: от ø 20 до ø 28 мм | Размер пуговицы: А: от 3 до 5 мм B: от ø 12 до ø 20 мм | Диаметр пуговицы: | Размер пуговицы: | Размер застежки: А: 8 мм |
| Использование |  |  | Метал. пугов. |  | Наклейки, лэйблы |
|  | Первый процесс | Второй процесс | Обычный тип |  |  |
| A-373 | Z004 | Z035 | Z038 | Z039 | Z044 |
| Схематический рисунок |  |  |  |  |  |
| Особенности | Высота ножки: А: 5.5 мм |  |  |  | Ширина стежка: от 3 до 6.5 мм |

 Насадки для пуговиц на ножке

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

(Установка)

Снимите механизм зажима пуговицы и пластину подачи и установите насадку . Ослабьте винты 3 и отрегулируйте скобу зажима пуговицы  так, чтобы игла опускалась в центр паза иглы в адаптере пуговиц на ножке . Присоедините пластину подачи зажима пуговицы , используя винты  таким образом, чтобы игла опускалась в центр паза в пластине подачи 6. Вставьте верхний конец распорки зажима пуговицы  в пространство в зажиме рукава машины и зажмите винтом . (При присоединении Z040 вы должны также заменить стержень регулировки давления зажима пуговицы  и ось остановки зажима пуговицы 11 в тоже время).

(Регулировка и работа)

- Ослабьте винт 12, пусть пластина подачи  отойдет на 0.5 – 1.0 мм от левого края рычага 
зажима пуговицы  и снова зажмите винт 12.

- Положите пуговицу, ослабьте винты 13 и 14 и совместите зажим держателя пуговицы на ножке 15 с центром пуговицы.

- Зажим держателя пуговицы 15 должен создавать собственное давление на пуговицу так, чтобы пуговица оставалась неподвижной в процессе шитья. Ослабьте винт в основе кольца 16 и поворачивайте основу кольца, пока зажим держателя пуговицы на ножке 15 не создаст собственное давление.

- Вы можете зафиксировать блок зажима пуговицы 17 в положение, подходящее для работы.

|  | Когда вы фиксируете основу кольца, убедитесь, что ось вращения зажима пуговицы 18 не двигается в скобе. Отрегулируйте крюк подъема 20 и ось остановки 11 так, чтобы колесико L-образного рычага подъема 19 не соприкасалась со скобой зажима пуговицы . |
| --- | --- |

 Насадка для первого процесса для пуговиц с накрученной нитью (Z004)

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

(Установка)

Присоедините ногу для пуговиц с накрученной нитью  к рычагам зажима обычных пуговиц, используя винт  и винт .

Совместите ногу  с рычагами зажима, так чтобы пуговица была в центре.

(Регулировка и работа)

Регулировка и работа осуществляется также, как и для плоских пуговиц, но вы должны отрегулировать рычаг стягивания нити для большего кол-ва нити так, чтобы было достаточно нити для формирования ножки пуговицы (См. пункт 9. Регулировка рычага стягивания нити).

 Насадка для второго процесса для пуговиц с накрученной нитью (Z035)

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

(Установка)

Снимите механизм зажима пуговицы, стержень регулировки давления зажима пуговицы и пластину подачи и установите насадку для второго процесса для пуговиц с накрученной нитью . Когда вы устанавливаете насадку Z035, 
вы также должны снять L-образный рычаг 
подъема.

Установите пружину возврата подвижного ножа , шайбу , прокладку  и шайбу  на ось направления движения пружины  в данном порядке. Убедитесь, что механизм остановки движения полностью собран, и установите насадку так, чтобы прокладка  плотно соприкасалась с поверхностью рукава машины и не двигалась. Затем, замените размеченную пластину продольной подачи .

(Регулировка и работа)

- Ослабьте винт  и отрегулируйте длину нитяной ножки, двигая большую направляющую 
деталь  и маленькую направляющую деталь  по линии с точкой входа иглы.

- Установите пуговицу (слегка толкните ее для более легкого входа) и протяните нить по
 направлению стрелки.

- Установите продольную подачу на «0». При шитье 16-ю стежками с Z035, установите 
«1.5 мм» вместо «0».

 Насадка для застежек (Z037)

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

(Установка)

Снимите механизм зажима пуговицы и пластину подачи. Установите крестообразную и продольную пластины подачи на «4 мм». Установите пластину подачи зажима застежек  так, чтобы игла симметрично попадала в четыре угла квадратной выемки. Установите насадку для застежек , поместите застежку в рычаги зажима застежки и убедитесь, что игла попадает в каждое из отверстий застежки. Если необходимо, ослабьте шестигранные винты  и аккуратно отрегулируйте положение. В конце убедитесь, что вогнутая секция в нижней части плавающей направляющей детали зажима застежек  точно совпадает с выпуклой секцией на пластине подачи зажима застежек . Замените направляющую нити №3 .

 Насадка для металлических пуговиц (Z038)

|  | Предупреждение: Для избежания несчастных случаев при внезапном старте машины, убедитесь, что машина выключена из сети и мотор не работает. |
| --- | --- |

(Установка)

Снимите механизм зажима пуговицы и пластину подачи и установите насадку . Ослабьте винты  и отрегулируйте скобу зажима пуговицы  так, чтобы игла опускалась в центр паза иглы в адаптере металлической пуговицы . Присоедините пластину подачи зажима пуговицы , используя винты  таким образом, чтобы игла опускалась в центр паза иглы в пластине подачи . Вставьте верхний конец оси зажима пуговицы  в пространство в зажиме руки машины и зажмите винтом .

(Регулировка и работа)

- Ослабьте винт , дайте пластине подачи  отойти на 1.0 – 1.5 мм от левого края рычага зажима пуговицы  и заново зажмите винт .

- Поместите пуговицу на место, ослабьте винты 11 и 12 и совместите зажим держателя металлической пуговицы 13 с центром пуговицы.

- Зажим держателя пуговицы 13 должен создавать собственное давление на пуговицу так, чтобы пуговица оставалась неподвижной в процессе шитья. Ослабьте винт в основе кольца 14 и поворачивайте основу кольца, пока зажим держателя пуговицы 13 не создаст собственное давление.

- Вы можете зафиксировать блок зажима пуговицы 15 в положение, подходящее для работы.

|  | Когда вы фиксируете основу кольца, убедитесь, что ось вращения зажима пуговицы 16 не двигается в скобе. Отрегулируйте крюк подъема 19 и ось остановки 18 так, чтобы колесико L-образного рычага подъема 17 не соприкасалось со скобой зажима пуговицы . |
| --- | --- |

22.  ШКИВ  МОТОРА  И  РЕМЕНЬ

(1)  В данной машине используется одно или трехфазный мотор 220 Вт.

(2)  Используется круглый кожаный ремень (Ø7х650мм).

(3)  Скорость шитья зависит от диаметра шкива мотора, как указано ниже: (см. таблицу)

| Hz | об./мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1500 | B7101372000 | 71 |
|  | 1250 | B7102372000 | 59.2 |
| 60 | 1500 | B7102372000 | 59.2 |
|  | 1300 | B7103372000 | 51.3 |

- Рабочий диаметр шкива мотора вычисляется путем вычитания 1мм от внешнего диаметра. Мотор должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны шкива мотора. Не допускайте вращение в противоположном направлении.

23. НЕПОЛАДКИ  И  ИХ  ИСПРАВЛЕНИЕ

| Неполадки | Причины | Исправление |
| --- | --- | --- |
| 1. Разрыв нити | - Скользящее ярмо двигается неправильно. - Ручка натяжения нити №2 не выпускает нить вовремя - Захват нити дотрагивается до нити - Игла не попадает в центр отверстий в пуговице. - Игла слишком толстая для диаметра отверстия в пуговице. | - Отрегулируйте время движения скользящего ярма в каждый конец. - Сделайте время выпускания нити чуть раньше. - Отрегулируйте положение блока зажима. - Отрегулируйте держатель рычага зажима пуговицы. - Замените иглу на более тонкую. |
| 2. Пуговицы не пришиваются плотно | - Скользящее ярмо двигается неправильно. - Ручка натяжения нити №2 не выпускает нить вовремя - Ручка натяжения нити №2 не дает нужного натяжения. - Игла не попадает в центр отверстий в пуговице. - Сила рабочего давления или слишком велика или слишком мала. | - Отрегулируйте время движения скользящего ярма в каждый конец. - Сделайте время выпускания нити чуть позже. - Зажмите гайку натяжения ручки натяжения №2. - Отрегулируйте держатель рычага зажима пуговицы. - Отрегулируйте силу рабочего нажима. |
| 3. Первый стежок дает относительно длинную нить с лицевой стороны пуговицы | Рычаг стягивания нити не работает. | Отрегулируйте рычаг стягивания нити блоком зажима (тыльная сторона). |
| 4. При остановке движения не происходит обрезка нити. | - Ручка натяжения нити №2 не выпускает нить вовремя. - Игла бьет по краям отверстий в пуговице. - Механизм зажима пуговицы не поднимается на необходимую высоту. - Зажим нити не нажимает на нее. - Сила рабочего давления слишком велика. | - Сделайте время выпускания нити чуть позже для создания большего натяжения для стежков. - Отрегулируйте держатель рычага зажима пуговицы. - Сделайте зазор в 12мм между пластиной подачи и рычагами зажима пуговицы при поднятии. - Отрегулируйте блок зажима. - Отрегулируйте силу рабочего нажима гайкой регулировки нажатия. |
| 5. Не происходит обрезка нити. | - Подвижный нож не отделяет нить на ткани своим ногтем. - Игла не попадает в центр отверстий в пуговице. - Последний стежек перескакивает. - Ноготь подвижного ножа находится слишком высоко или низко. | - Отрегулируйте положение подвижного ножа. - Отрегулируйте держатель рычага зажима пуговицы. - Отрегулируйте хомут. - Отрегулируйте высоту ногтя подвижного ножа. |
| 6. Нить иглы обрезается в двух местах на обратной стороне ткани. | - Подвижный нож установлен неправильно. - Ноготь подвижного ножа находится слишком высоко или низко. | - Отрегулируйте положение подвижного ножа, когда машина в состоянии остановки движения. - Отрегулируйте высоту ногтя. |
| 7. После обрезки остаются слишком длинные куски нити | - Неправильный период движения подвижного ножа. - Механизм зажима пуговицы поднимается слишком сильно. | - Отрегулируйте положение подвижного ножа. - Уменьшите поднятие зажима пуговицы до 9мм. |