Инструкции по безопасности

• Перед установкой или эксплуатацией  пользователи должны  внимательно прочитать руководство по эксплуатации.

• Все указания, отмеченные знаком       , должны неукоснительно выполняться. В противном случае, может произойти травмирование оператора или повреждение оборудования.

• Изделие должно быть устанавливаться и  эксплуатироваться обученным персоналом.

• Использование удлинителей для подключения к электросети запрещается.

• При подключении к электросети необходимо убедиться, что напряжение питания ниже 250 В переменного тока и соответствует номинальному напряжению, указанному на заводской табличке двигателя.

※ Внимание: если блок управления рассчитан на напряжение 220 В, не подключайте его к розетке переменного тока с напряжением 380 В. Это приведет к его выходу из строя.

• Избегайте воздействия прямого солнечного света, не эксплуатируйте изделие на открытом воздухе и при  температуре окружающего воздуха выше 45°C или ниже 5°C.

• Избегайте работы вблизи нагревателей на и при влажности ниже 30% или выше 95%.

• Не эксплуатируйте изделие в запыленных помещениях или в присутствии агрессивных веществ или      летучих газов.

• Не ставьте на шнур питания тяжелые предметы, не натягивайте и не перегибайте шнур.

• Заземляющий провод шнура питания должен быть подключен к системе заземления. Это подключение должно быть зафиксировано на постоянной основе.

• Все движущиеся части должны быть ограждены при помощи предусмотренных для этого устройств.

• При первом включении машины выполните пробный прогон на низкой скорости и проверьте  направление вращения.

• Выключайте перед выполнением следующих операций:

a) Подключение или  отключение любых разъемов на блоке управления или двигателе.

b) Заправка нити.

с) Подъем головки машины.

d) Ремонт или любая механическая регулировка.

14. Ремонт и техническое обслуживание должны проводиться техническими специалистами, прошедшими соответствующую подготовку.

• Все запасные части для ремонта должны быть поставлены или одобрены изготовителем.

• При выполнении любых работ запрещается наносить удары или прилагать чрезмерные усилия.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на это изделие составляет 1 год со дня покупки или 2 года содня отгрузки с завода.

Детали гарантии:

Любые неисправности, обнаруженные в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации, будут отремонтированы бесплатно. Однако плата за ремонт будет взиматься в следующих случаях, даже если в течение гарантийного срока:

• Неправильное использование, в том числе: неправильное подключение к электросети, неправильное применение, разборка, ремонт, модификация, выполненная некомпетентным персоналом или работа без каких-либо мер предосторожности или работа в соответствии со спецификацией или вставка других предметов или жидкостей в изделие.

• Повреждение в результате пожара, землетрясения, удара молнии, урагана, солевой коррозии, высокой влажности, ненормального напряжения и любые другие повреждения, вызванные стихийным бедствием или ненадлежащей рабочей средой.

• Повреждения при транспортировке, причиненные самим пользователем или перевозчиком

Примечание. Мы прилагаем все усилия, к тому, чтобы обеспечить высокое качество изделия. Однако изделие может быть повреждено в результате действия внешних магнитных помех, колебаний напряжения в сети и иных внешних воздействий. В связи с этим необходимо обеспечить надежное, а также рекомендуется установить предохранительное  устройство (такое как выключатель остаточного тока ).

1     Описание клавиш и инструкции по эксплуатации

1.1    Описание клавиш

| Наименование | Клавиша | Описание | Символ |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбор начальной /конечной закрепки |  | Выполнение сегмента В или сегментов А и В начальной закрепки. Двукратное выполнение сегментов А и В начальной закрепки. |  |
|  |  | Выполнение сегмента С или сегментов С и D конечной закрепки. Двукратное выполнение сегментов C и D конечной закрепки |  |
| Свободное шитье |  | При нажатии педали вперед машина начинает шить. При возврате педали в нейтральное положение машина немедленно останавливается. При нажатии педали назад машина выполняет автоматический цикл обрезки нити. |  |
| Непрерывное выполнение закрепки |  | При нажатии педали вперед будут выполнены все стежки закрепки. После начала выполнения закрепки работа машины будет продолжаться до тех пор, пока не будет выполнена обрезка нити за исключением случая нажатия педали назад для отмены операции. |  |
| Выполнение некоторых фиксированных схем строчки |  | При нажатии педали последовательно выполняется шитье секций E, F, G или H. При возврате педали в нейтральное положение машина немедленно останавливается. При повторном нажатии педали вниз выполнение секций E, F, G или H продолжается. Клавиша может быть настроена для выполнения четырех-, семи-, восьми- и иных многосегментных схем строчки. Когда на дисплее отображается индикация P1 ~ PF, нажмите клавишу [S], чтобы подтвердить изменения в схемах строчки. Параметры P1 ~ PF служат для задания количества сегментов, последние два из них – для изменения номера сегмента. |  |
| Многосекционное шитье |  |  |  |
| Клавиша ввода и сохранения параметров |  | Клавиша служит для ввода значений параметров и их сохранения. Примечание: параметры сохраняются посредством нажатия клавиши [S]. |  |
| Клавиша подъема/опускания иглы |  | Используется при выполнении непрерывного изнаночного шва. Во время остановки нажмите, чтобы поднять иглу |  |
| Кнопка автоматического шитья |  | 1． В режиме свободного шитья: при кратковременном нажатии клавиши раздается звуковой сигнал без выполнения какой-либо функции. Светодиодный индикатор не загорается. 2．В режиме шитья с постоянной длиной стежка: при кратковременном нажатии педали автоматически прошиваются секции E, F, G или H. При повторном нажатии педали до конца прошиваются остальные секции. |  |
| Клавиши управления обрезкой |  | 1．Включение или отключение функции обрезки нити. . 2．Если соответствующий значок не подсвечен, это означает, что функция отключена. |  |
| Клавиша входа в режим установки параметров |  | В нормальном режиме работы нажмите клавишу [P], чтобы войти в режим установки параметров пользователя Нажмите и удерживайте нажатой клавишу [P], чтобы войти в режим установки параметров (для техника) |  |
| Клавиша увеличения значений параметров |  | 1．Увеличение количества стежков в секциях A、B、C、D、E、F、G、H 2．Увеличение значения параметра 3．Увеличение значения настройки. |  |
| Клавиша уменьшения значений параметров |  | 1．Уменьшение количества стежков в секциях A、B、C、D、E、F、G、H 2．Уменьшение значения параметра . 3．Уменьшение значения настройки. |  |
| Клавиши остановки иглы в верхнем и нижнем положении |  | 1．Горит индикатор : игла останавливается в верхнем положении 2．Горит индикатор : игла останавливается в верхнем положении . |  |
| Управление прижимной лапкой |  | 1．Горит индикатор = Прижимная лапка автоматически поднимается после обрезки нити. 2．Горит индикатор =Прижимная лапка автоматически поднимается после остановки двигателя . 3．Горят оба индикатора = Прижимная лапка автоматически поднимается после обрезки нити и остановки двигателя 4．Оба индикатора не горят = Прижимная лапка не действует |  |
| Плавный пуск |  | 1．Если соответствующий индикатор горит, это означает, что функция плавного пуска включена. 2．Если соответствующий индикатор не горит, это означает, что функция плавного пуска выключена. |  |
| Клавиши управления зажимом нити |  | 1． Если соответствующий индикатор горит, это означает, что функция зажима нити включена. 2． Если соответствующий индикатор не горит, это означает, что функция зажима нити выключена. |  |
| Клавиша настройки максимальной скорости |  | Клавиша ускорения: скорость не должна быть ниже значения, установленного техником |  |
|  |  | Клавиша замедления: минимальная скорость составляет 200 об/мин |  |

1. 2    Таблицы для сравнения алфавитно-цифровых знаков и их отображений на дисплее  n

Арабские цифры：

| Фактическое значение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Латинский алфавит

| Фактическое значение | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| Отображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение | U | V | W | X | Y | Z |  |  |  |  |
| Отображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Ручная настройка положения

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу       , чтобы войти в режим установки параметра Р72

Перейдите в режим установки параметров. Повернув маховик машины, установите иглу в желаемом верхнем положении (значение параметра будет изменяться в зависимости от положения иглы). Нажмите клавишу       , чтобы сохранить значение параметра. Нижнее положение иглы будет также соответствующим образом скорректировано. Чтобы выйти без сохранения, нажмите клавишу

1.4   Восстановление заводских настроек

Нажмите и удерживайте нажатыми две левых клавиши [-]

Дважды нажмите клавишу [S], чтобы подтвердить изменение и перейти в нормальный режим работы.

2     Таблица параметров пользователя и техника

| Параметр | Функция | Диапазон | По умолчанию | Клавиша | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На экране нормальной работы нажмите клавишу [P] |  |  |  |  |  |
| P01 | Макс. скорость шитья (об/мин) | 100-3700 | 3700 |  | Макс. скорость шитья |
| P02 | Настройка кривой скорости（%） | 1-100 | 80 |  | Чем больше значение, тем больше ускорение при пуске машины. |
| P03 | Верхнее/нижнее положение остановки иглы | UP/DN | DN |  | UP: Остановка иглы в верхнем положении DN: Остановка иглы в нижнем положении |
| P04 | Скорость при выполнении начальной закрепки (об/мин) | 200-3200 | 1800 |  | Настройка скорости выполнения начальной закрепки |
| P05 | Скорость при выполнении конечной закрепки (об/мин) | 200-3200 | 1800 |  | Настройка скорости выполнения конечной закрепки |
| P06 | Скорость при выполнении закрепки (об/мин) | 200-3200 | 1800 |  | Настройка скорости выполнения повторных закрепок |
| P07 | Скорость при плавном пуске (об/мин) | 200-1500 | 400 |  | Настройка скорости плавного пуска |
| P08 | Количество стежков на стадии плавного пуска | 0-99 | 2 |  | Настройка количества стежков на стадии плавного пуска ( одна единица соответствует половине стежка) |
| P09 | Скорость автоматического шитья с постоянной длиной стежка (об/мин) | 200-4000 | 3700 |  | Скорость шитья с постоянной длиной стежка (когда установлен параметр 034.SMP ) или активен сигнал кратковременного нажатия педали) |
| P10 | Автоматическое выполнения конечной закрепки (может отключить функцию коррекции длины стежка) | ON/OFF | ON |  | Коррекция длины стежка выполняется во время остановки шитья. Примечание: настройка действительна только, когда установлен параметр 0.11.RVM. ON: настройка недействительна (в режиме шитья с постоянной длиной стежка работа может автоматически продолжаться, как функция CD) OFF: настройка действительна (для продолжения работы необходимо выполнить функцию CD) |
| P11 | Выбор режима выполнения закрепки | J/B | J |  | J：Режим JUKI (активен, независимо от того, работает машина или остановлена) B：Режим BROTHER (активен только, когда машина работает) |
| P12 | Выбор режима выполнения начальной закрепки | A/M | A |  | A：Автоматическое выполнение начальной закрепки при нажатии педали M：Управление при помощи педали, возможность произвольной остановки двигателя |
| P13 | Выбор режима работы после выполнения начальной закрепки | CON/STP | CON |  | CON：После выполнения начальной закрепки машина продолжает шить, если педаль остается нажатой, или при поступлении сигнала “ПУСК” STP：По окончании выполнения начальной закрепки машина останавливается |
| P14 | Плавный пуск | ON/OFF | ON |  | ON: Функция плавного пуска включена OFF: Функция плавного пуска выключена. |
| P16 | Настройка количества стежков в секции В начальной закрепки |  |  |  | Резервный параметр, настройка недействительна |
| P17 | Настройка количества стежков начальной закрепки |  |  |  | Резервный параметр, настройка недействительна |
| P18 | Баланс стежков для начальной закрепки 1 | 0-200 0-200 | 131 |  |  |
| P19 | Баланс стежков для начальной закрепки 2 |  | 158 |  |  |
| P20 | Выбор режима выполнения конечной закрепки | A/M | A |  | A：Автоматическое выполнение конечной закрепки при нажатии педали до конца назад M：Управление от педали с возможностью произвольной остановки двигателя |
| P21 | Выбор функции конечной закрепки | ON/OFF | ON |  | ON: Выполнение конечной закрепки OFF: Конечная закрепка не выполняется Быстрая настройка с панели управления |
| P22 | Настройка количества стежков в секции С конечной закрепки |  |  |  | [Конечная закрепка], настройка количества стежков в сегментах C и D Быстрая настройка с панели управления |
| P23 | Настройка количества стежков в секции D конечной закрепки |  |  |  |  |
| P24 | Настройка напряжения сигналов педали | 0-1000 | 110 |  |  |
| P25 | Баланс стежков для конечной закрепки 3 | 0-200 0-200 | 131 |  |  |
| P26 | Баланс стежков для конечной закрепки 4 |  | 158 |  |  |
| P27 | Добавление 1 стежка к сегменту С конечной закрепки | 0-1 | 0 |  | 1: Тонкие материалы 0 : Толстые материалы |
| P28 | Выбор режима выполнения закрепки | A/M | A |  | Выполнение закрепки, действие электромагнита: A：Автоматическое выполнение закрепки при кратковременном нажатии педали M：Управление от педали с возможностью произвольной остановки двигателя |
| P29 | Обрезка после торможения | 1-50 | 20 |  |  |
| P30 | Дожигатель толстого материала | 0-100 | 0 |  |  |
| P31 | Дожигатель линии обрезки | 0-100 | 20 |  |  |
| P32 | Баланс стежков для закрепки 5 | 0-200 | 131 |  |  |
| P33 | Баланс стежков для закрепки 6 |  | 158 |  |  |
| P34 | Выбор режима шитья с постоянной длиной стежка | A/M | A |  | A：Автоматическое выполнение шитья с постоянной длиной стежка при кратковременном нажатии педали M：Управление от педали с возможностью произвольной остановки двигателя |
| P35 | Выбор функции шитья с постоянной длиной стежка | ON/OFF | OFF |  | Резервный параметр, настройка недействительна |
| P36 | Настройка количества стежков в секции Р1 при шитье с постоянной длиной стежка |  | 0 |  | Резервный параметр, настройка недействительна |
| P37 | Выбор функции устройства для удаления нити или настройка давления зажима нити | 0-11 | 8 |  | 0 : Без действия 1: Включено устройство для удаления нити 2-11: Включен зажим нити (чем больше значение, тем больше давление) |
| P38 | Функция обрезки нити | ON/OFF | ON |  | ON：Устройство обрезки нити активно OFF: Устройство обрезки нити неактивно |
| P39 | Подъем/опускание прижимной лапки во время промежуточной остановки | UP/DN | DN |  | UP：Автоматический подъем прижимной лапки DN：Подъем прижимной лапки при нажатии педали назад |
| P40 | Подъем/опускание прижимной лапки после обрезки нити | UP/DN | DN |  | Автоматический подъем прижимной лапки DN：Подъем прижимной лапки при нажатии педали назад |
| P41 | Показ количества изделий |  | 0 |  | Подсчет количества готовых изделий |
| P42 | Информационный дисплей |  | N-01 |  | NO1 Серийные номера версии с электрическим управлением NO2 Версия выбранной игольной кассеты NO3 Скорость NO4 Версия педали NO5 Угол позиционирования (0--359), NO6 Угол позиционирования иглы в нижнем положении NO7 Напряжение на шине |
| P43 | Настройка направления вращения двигателя | CCW/CW | CCW |  | CW：По часовой стрелке CCW： Против часовой стрелки |
| Чтобы войти в режим установки параметров, нажмите и удерживайте нажатой клавишу [P] |  |  |  |  |  |
| P44 | Тормозное усилие | 0-31 | 16 |  | Настройка момента торможения вала двигателя |
| P45 | Относительная продолжительность включения при выполнении изнаночного шва (%) | 10-90 | 30 |  | Настройка относительной продолжительности включения при выполнении изнаночного шва |
| P46 | Остановка двигателя после обрезки нити и поворота вала в обратном направлении на определенный угол | ON/OFF | OFF |  | ON：Автоматический поворот двигателя после обрезки нити на угол, определяемый значением параметра【047.TR8】 OFF：Функция отключена |
| P47 | Настройка угла поворота вала двигателя в обратном направлении после обрезки нити | 50-200 | 160 |  | Угол поворота вала двигателя в обратном направлении после обрезки нити |
| P48 | Низкая скорость позиционирования (об/мин) | 100-500 | 210 |  | Настройка скорости позиционирования |
| P49 | Скорость машины при выполнении обрезки нити (об/мин) | 100-500 | 250 |  | Настройка скорости обрезки нити |
| P50 | Время подъема прижимной лапки | 10-990 | 250 |  | Настройка подъема прижимной лапки |
| P51 | Настройка относительной продолжительности включения подъемника прижимной лапки (%) | 10-90 | 30 |  | Настройка относительной продолжительности включения подъемника прижимной лапки (%). Правильная настройка позволит предотвратить перегрев |
| P52 | Время опускания прижимной лапки | 10-990 | 120 |  | Настройка опускания прижимной лапки |
| P53 | Настройка подъема прижимной лапки при нажатии педали до половины назад | ON/OFF | OFF |  | ON：при нажатии педали до половины назад прижимная лапка не поднимается. OFF：подъем прижимной лапки при нажатии педали до половины назад |
| P54 | Время обрезки нити (мс) | 10-990 | 200 |  | Настройка времени выполнения обрезки нити |
| P55 | Настройка синхронизации устройства для удаления нити | 10-990 | 380 |  | Настройка последовательности работы устройства для удаления нити |
| P56 | Автоматический подъем иглы при включении питания | ON/OFF | ON |  | ON：При включении питания игла автоматически устанавливается в верхнем положении OFF：Функция отключена |
| P57 | Защита подъемника прижимной лапки (с) | 1-120 | 10 |  | Автоматическое опускание прижимной лапки по истечении заданного времени. |
| P58 | Настройка верхнего положения остановки иглы | 0-1440 | 40 |  | Настройка верхнего положения остановки иглы При уменьшении значения игла останавливается раньше При увеличении значения игла останавливается раньше |
| P59 | Настройка нижнего положения остановки иглы | 0-1440 | 750 |  | Настройка нижнего положения остановки иглы При уменьшении значения игла останавливается раньше При увеличении значения игла останавливается раньше |
| P60 | Скорость тестирования (об/мин) | 100-3700 | 2000 |  | Настройка скорости тестирования |
| P61 | Тестирование A |  | OFF |  | Вариант тестирования A. После настройки введите【060. TV】, чтобы задать постоянную скорость шитья. |
| P62 | Тестирование B |  | OFF |  | Вариант тестирования B. После настройки введите 【060. TV】, чтобы задать скорость выполнения цикла “Пуск – Шитье – Остановка - Обрезка” |
| P63 | Тестирование C |  | OFF |  | Вариант тестирования C. После настройки введите【060. TV】, чтобы задать скорость выполнения цикла “Пуск – Шитье – Остановка” без выполнения функции |
| P64 | Время выполнения тестирования В и С | 1-250 | 20 |  | Настройка времени выполнения тестирования В и С |
| P65 | Время остановки тестирования В и С | 1-250 | 20 |  | Настройка времени остановки тестирования В и С |
| P66 | Тестирование защитного выключателя машины | 0-2 | 1 |  | 0：Отключено， 1：Тестирование нулевого сигнала， 2：Тестирование положительного сигнала |
| P67 | Тестирование защитного выключателя устройства обрезки нити | ON/OFF | OFF |  | OFF：Отключено ON：Включено |

3   Перечень ошибок

| Код ошибки | Неисправность | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| E1 | Неисправность блока питания Превышение тока или напряжения Поврежден резистор или перегорел предохранитель F1 | Возникновение ошибки вызывает отключение машины Проверить исправность блока питания |
| E2 | Низкое напряжение электросети | Возникновение ошибки вызывает отключение машины. Проверить напряжение электросети. Проверить исправность главной платы системы управления |
| E3 | Ошибка связи блока управления с ЦПУ | Возникновение ошибки вызывает отключение машины. Проверить исправность блока управления |
| E5 | Нарушение соединений в цепи ножной педали | Возникновение ошибки вызывает отключение машины. Проверить подключение ножной педали |
| E7 | a) Нарушение контакта в разъеме двигателя b) Машина заблокирована в результате попадания инородного предмета в шкив двигателя c) Слишком толстый материал d) Ненормальный выходной сигнал модуля | Возникновение ошибки вызывает отключение машины Проверить подключение разъемов двигателя, исправность синхронизатора, условия шитья и общее состояние машины. |
| E8 | Продолжительность выполнения закрепки составила более 15 секунд. | Возникновение ошибки вызывает отключение машины до восстановления питания. |
| E9 | Ошибка сигнала синхронизатора | Не работает режим автоматического определения положения. Не выполняются все функции шитья с постоянной длиной стежка, а также функции обрезки и удаления нити Двигатель не работает нормально. Проверить сигнал позиционирования |
| E12 | Включении питания при отсутствии сигнала синхронизатора | Двигатель может продолжать работать, но он переходит в режим муфты. Не выполняются все функции шитья с постоянной длиной стежка, а также функции обрезки и удаления нити Проверить синхронизатор. |
| E13 | Перегрев блока питания | Проверить контакт блока питания с теплоотводом |
| E14 | Ошибка сигнала датчика положения | Проверить сигнал датчика положения. При необходимости заменить датчик. |
| E15 | Срабатывание защиты блока питания от превышения тока | Возникновение ошибки вызывает отключение системы Проверить исправность блока питания |
| E17 | Ошибка датчика положения устройства обрезки нити | Проверить исправность и установку датчика положения устройства обрезки нити |

4    Схема разъемов

4.1   Наименования разъемов

Разъем прижимной       14-контактный разъем   Разъем подключения       Разъем подключения

лапки		     головки машины                 педали                           к электросети ~220 В

(1)  Электромагнит устройства обрезки нити: 1, 8

(2) Электромагнит зажима нити: 2, 9

(3) Подсветка: 4 (земля сигнала), 11 (+5В)

(4) Выключатель реверсирования направления строчки: 5 (сигнал датчика), 12 (земля сигнала)

(5) Электромагнит реверсирования направления строчки: 6, 13

(6) Дополнительный датчик положения иглы: 7 (сигнал датчика), 14 (земля сигнала)

Таблица 4.2 Контакты разъема головки машины