Инструкция по безопасности

WR58LA High series manual V1.0

V1.2

-2-

Напряжение питания и частота: см. Заводскую табличку двигателя и контрольной панели.

  - Помехи от электромагнитной волны: пожалуйста, держите подальше сильную магнитную или высокую радиационную среду во избежание препятствий и неправильной работы устройства

  - Заземление: во избежание шумовых помех или утечки электричества (включая швейную машину, двигатель, блок управления и позиционер)

Перед тем, как открыть крышку блока управления, необходимо убедиться в том, что мотор находится в выключенном состоянии более одной минуты, так как во время работы мотора очень высокое напряжение

При ремонте моторы или смене иглы, убедитесь в том, что мотор выключен

- потенциальная опасность

- высокое напряжение

Гарантийный период составляет один год при условии, что машина использовалась корректно и не подвергалась ремонту со стороны покупателя

- Таблица параметров

| Наименование параметра | Расшифровка | Допустимые значения | Значения по умолчанию | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость шитья | Установка скоростишитья | 200～3000rpm | 1500 | I |
| Функция плавного пуска | 0：функция мягкого запуска выключена 1~99：мягкий запуск | 0~99 | 3 | I |
| Декоративная закрепка | 0： Выключена 1： Включена | 0/1 | 1 | I |
| Скорость шитья с фиксированной длиной стежка | Установка скорости шитья с фиксированной длиной шва | 200～3500rpm | 2000 | I |
| Режим шиться | 0： Свободное шитье 1： Простое шитье | 0/1 | 0 | I |
| Скорость обратной подачи | Автоматическая настройка скорости обратной подачи шитья когда не работает ручной выключатель | 500～1500rpm | 700 | I |
| Режим регулировки скорости | 0：Управление кнопками 1： Ручное управление | 0/1 | 1 | I |
| Функция остановки после закрепки в начале шитья | Функция остановки после закрепки в начале шитья 0： Выключена 1： Включена | 0/1 | 0 | I |
| Функция ручного переключения обратной поодачи шитья | 0：Только обратная подача стежков 1：Включает и восстановление иглы 2：Только обратная подача шитья, режим ожидания выключен | 0/1/2 | 0 | I |
| плавный пуск 1 | Первая скорость шитья | 100～3000rpm | 400 | I |
| Плавный пуск 2 | Вторая скорость шитья | 100～3000rpm | 600 | I |
| плавный пуск 3 | Третья скорость шитья | 100～3000rpm | 600 | I |
| Функция плавной работы прижимной лапки | 0： Выключена 1： Включена | 0/1 | 0 | I |
| Подъем прижимной лапки | 0: Неактивирован 1: Активирован | 0/1 | 1 | I |
| Функция верхнего позиционирования | 0： Выключена 1： Включена | 0/1 | 0 | I |
| Режим сигнала предохранительного выключателя | 0: Окрыт 1: Закрыт 2: Без защиты | 0/1/2 | 0 | I |
| Время функции плавной работы прижимной лапки | Быстрее/медленнее | 50～500ms | 300 | II |
| Параметры увеличения нижней строчки | 0：Invalid 5/10/15/20：Bottom line rate | 0/5/10/15/20 | 0 | I |
| Исходная настройка | Исходная настройка | 200～4000 | 1600 | I |
| Остановка режима закрепки | Остановка режима закрепки | 5～500ms | 50 | I |
| Стандартная закрепка, выбор скорости педали | 0: автоматическая стандартная скорость закрепки 1: скорость педали | 0/1 | 0 | II |
| Настройка счетчика изделий | 0: Функция неактивна 1～50:Счетчик активирован+1 | 0～20 | 0 | I |
| Начальные настройки счетчика изделий |  | 0～1000 | 100 | I |
| Низкая скорость | Самая низкая скорость педали | 100～400rpm | 200 | I |
| Скорость работы педали | 0： Нормальная 1： Медленная 2： Быстрая | 0/1/2 | 0 | I |
| Скорость обрезки | Скорость обрезки | 100～400rpm | 200 | I |
| Допустимая скорость подачи | 0： Отключена 1： Активирована | 0/1 | 0 | I |
| Остановка шитья, когда лапка в положении внизу | Остановка шитья, когда лапка в положении внизу | 0～800ms | 50 | II |
| Время внешнего давления лапки |  | 0～800ms | 150 | II |
| Время удержания магнита прижимной лапки |  | 1～60(s) | 12 | II |
| Время закрепки |  | 0～800ms | 150 | II |
| Время цикла магнитной кнопки во время закрепки |  | 0～100 | 55 | II |
| Время задержки электромагнитной кнопки во время закрепки |  | 1～60(s) | 25 | II |
| Скорость закрепки в начале шитья | Скорость декоративной закрепки в начале шитья | 100～3000rpm | 1200 | I |
| Функция закрепки в начале компенсации шитья 1 |  | 0～100 | 25 | I |
| Функция закрепки в начале компенсации шитья 2 |  | 0～100 | 16 | I |
| Скорость закрепки в конце шитья |  | 100～3000rpm | 1200 | I |
| Функция закрепки в конце компенсации шитья 1 |  | 0～100 | 25 | I |
| Функция закрепки в конце компенсации шитья 2 |  | 0～100 | 16 | I |
| Наложенная скорость шитья |  | 100～3000rpm | 1200 | I |
| Наложенная скорость шитья (компенсация 1) |  | - 0～100 | 25 | I |
| Наложенная скорость шитья (компенсация 1) |  | - 0～100 | - 16 | I |
| Движение педали при запуске | Положение педали перед стартом Движение относительно средней педали | 10～50 | 45 | II |
| Движение педали при ускорении | Положение педали при стартовом ускорении Движение относительно средней педали | 10～100 | 50 | II |
| Движение педали при максимальной скорости вращения | Положение педали при максимально скорости вращения. Движение относительно средней педали | 10～150 | 110 | II |
| Движение педали в режиме подъема лапки |  | -100～-10 | -30 | II |
| Движение педали при спуске прижинмой лапки | Движение педали от положения прижимной лапки до нейтрального положения Движение относительно средней педали | 5～50 | 10 | II |
| Движение педали 1 в режиме обрезки | Положение педали при начале обрезки без функции прижимной лапки Движение относительно средней педали | -100～-10 | -30 | II |
| Движение педали 2 в режиме обрезки | Положение педали при начале обрезки с функцией прижимной лапки Движение относительно средней педали | -100～-10 | -60 | II |
| Позиционирование иглы внизу | Регулировка нижнего позиционирования иглы | 0～240 | 70 | I |
| Функция подъема иглы | 0： Выключена 1： Включена | 0/1 | 0 | I |
| Разворот угла подъема лапки |  | 0～90° | 45 | I |
| Регулировка позиционирования иглы | Регулировка позиционирования иглы | 0～240° | 232 | I |
| Остановка позиционирования иглы | Остановка позиционирования иглы | 90～110 | 100 | I |
| Максимальный угол игловодителя | Максимальный угол игловодителя | 270～360 | 360 | I |
| Функция переключения клавиш | 0：Обратная подача шитья 1：Дополнительная игла | 0/1 | 1 | I |
| Возврат к завадской настройке | 5: восстановление заводских параметров текущего уровня 8: восстановление текущего уровня и набора параметров швейной фабрики В соответствии с кнопкой S выберите «Да», затем нажмите клавишу «S» | 0～15 | 0 | I |
| Самая высокая скорость шитья | Самая высокая скорость шитья | 200～3500spm | 3000 | II |
| Установка периода шитья | 0: Отключить: 1 ~ 1000 (час как единица измерения) | 0～1000 | 0 | II |
| Отягчающая функция / Функция фокусировки иглы в машине | 0: функция отключена; 1 ~ 15 регулирующие значения | 0～15 | 0 | II |
| Снижение шума | 0～15 Снижение шума | 0～15 | 0 | II |
| Угол срабатывания механизма магнитной обрезки |  | 150～200 | 60 | II |
| Угол высвобождения механизма магнитной обрезки |  | 300～360 | 340 | II |
| Время подъема прижимной лапки педалью | Время подъема прижимной лапки педалью | 10～300ms | 80 | II |
| Выбор типа линии зажима | 0：значения на шкале 1：механическое изменение | -15～15(0.1) | 0 | II |

.

- Режим работы панели управления по умолчанию, одновременно нажмите кнопку P, нажмите кнопку выбора триггера швейной иглы, войдите в состояние контроля системы с помощью клавиши «+», выберите «смотреть» на проект, в соответствии с кнопкой S, чтобы войти / выйти из выбранного Такие проекты, как необходимость выхода из интерфейса мониторинга, в соответствии с ключами P могут быть

| Значения | Наименование | Ед. изм. |  | Значения | Наименование | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJ | Плановое значение | штука |  |  |  |  |
| U1 | Скорость мотора | Об/мин |  | U7 | Версия программы управления | / |
| U2 | Сила тока в моторе | 0.01A |  | U8 | Тип головы | / |
| U3 | Вольтаж | V |  | U9 | Dsp no | / |
| U4 | Вольтаж педали | 0.01V |  | vEr | Версия блока управления | / |
|  |  |  |  | TYPE | ПО | / |

4.Описание кнопок

| Функция | Кнопка | Описание |
| --- | --- | --- |
| запуск усиленного шитья |  | Выполняет усиленное шитье в одну и в другую сторону |
| завершение усиленного шитья |  | Выполняет завершение усиленного шитья в одну и в другую сторону |
| продолжение усиленного шитья |  | 1, Нажмите педаль вперед для автоматического шитья, в одну и в другую стороны, которая установлена на D и может достигать 15 раз (F) 2, Непрерывное усиленное шитье в режиме триггера по умолчанию, педаль не нужно держать нажатой, а соответствующий триггерный свет предустановленного шитья сплошным светом. 3, предыдущая завершающая настройка усиленного шитья недействительна, если включена данная настройка |
| настройка параметров |  | 1.Для предустановленного шитья. Триггерная педаль и система автоматически начнут шить в секции E, F, G, H; Педаль не нуждается в том, чтобы удерживать ее нажатой. 2. Сплошной свет для непрерывного режима армирования-шитья означает, что он является режимом триггера по умолчанию. |
| функция обрезки |  | включение и выключение функции обрезки |
| позиционирование иглы |  | Кнопка включение и выключения позиционирования иглы |
| средняя прижимная лапка |  | Установления сочетаний клавиш для прижимной лапки: установить или отключить функцию прижимной лапки. |
| линия сдвига прижимной лапки |  | Включение и выключение сдвига прижимной лапки и обрезки |
| Мягкий старт |  | Включение и выключение функции мягкого старта на педали |
| Проверка выбора |  | - Данная клавиша управляет переключением дисплея, для установки его значения - Верхний край: A、B、C、D - Средний: E、F - Низкий: G、H - Corresponding to A D period of pin number, can set range 0 ~ 15 needle, B paragraph C pin number, can set range 1 ~ 15 needle, among them, the liquid crystal display A B C D E F on each for 10 11 12 13 14 15 stitches. |
| Настройка параметров |  | 1.Введите другой уровень параметра На интерфейсе настройки шитья пользователь может нажать кнопку P, чтобы войти в интерфейс параметров, затем отобразятся параметры уровня I в списке параметров. На интерфейсе настройки шитья пользователь может продолжать нажимать кнопку в течение нескольких секунд, чтобы войти в интерфейс ввода пароля. После ввода правильного пароля обслуживания пользователь может нажать кнопку P для входа в интерфейс параметров, теперь будут отображаться параметры уровня I и уровня II в списке параметров. 2. Настройка пароля На интерфейсе настройки шитья пользователь может продолжать нажимать кнопку P в течение нескольких секунд, чтобы войти в интерфейс ввода пароля, и нажать комбинацию кнопок «пакетная кнопка + кнопка мягкого запуска», чтобы войти в интерфейс сброса пароля. Три индикатора (индикаторы S1, S2 и S3 слева направо / перед тремя лампами, среди которых один включен), соответствующий кнопке S, указывает текущий статус. S1 загорается, старый ввод пароля, заканчивается клавиша триггера комбинации клавиш + касательная клавиша, если правильный пароль в интерфейсе сброса пароля (ошибки остались в состоянии S1), и в то же время свет S2, запрашивающий ввод нового пароля и Нажмите кнопку подтверждения S3 S снова, когда свет будет новым паролем, в соответствии с S-ключом после двух входов, если это согласовано, затем установите успех, вернитесь к параметру interfaceIf введенные новые пароли не совпадают, индикатор S1 будет включен, а Экран ЖК-дисплея будет сброшен, и пользователь снова должен ввести старый пароль. Если пользователь нажимает кнопку P, пользователь возвращается к параметрам интерфейса, и никакие изменения не будут сохранены. Вы можете выбрать число от 0 до 9 или буквы от A до F для каждого символа пароля. Пожалуйста, започните новый пароль |
| Обучающая функция |  | Включение и выключение обучающей функции |
| Программирование шитья |  | Установление размера иглы P1~PF. |
| Скрость шитья |  | Снизить скорость. Удерживая нажатие на более низкую скорость, дисплей автоматически переключится на установленную скорость. |
|  |  | Удерживая нажатие для увеличения скорости, дисплей автоматически переключится на установленную скорость. |

Функция обучения
При длительном нажатии «T» в течение одной секунды, вы можете войти в обучающий интерфейс, этот интерфейс имеет кнопки: T-ключ, две группы клавиш add-substract, клавиша заполнения иглы.  Клавиша Add-substract 12: изменение обучающих сегментов, число сегментов только для накопления (в следующем разделе обучение автоматически сохраняется последнее сокращение числа игл), ключ «-» недействителен.

Примечание: при нажатии на педаль ключ недействителен;
Ключ Add-substract 34: изменить номер пина для обучения, чтобы остановить работу, когда будет отрегулирован пин. Заполните игольные клавиши: нажмите, чтобы вручную заполнить иглу, сменить иглу.
T: выйти из интерфейса, завершить обучение текущего номера сегмента (номер раздела, охватывающий исходный режим).
После линии сдвига педали, непосредственно из шоу и сохраните иглу числовое значение, прежде чем вернуться к фиксированной длине рисунка строчки.

Коды ошибок

| Код ошибки | Описание | Решение проблемы | Проверка и восстановление |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 E013 E014 | Ошибка сигнала мотора | Сбой сигнала датчика положения двигателя | Если электрический штекер двигателя соединен правильно Повреждение устройство обнаружения сигнала электрического двигателя Правильная установка маховика швейной машины |
| E015 | ошибка типа модели | Невозможно определить тип модели блока управления | Проверить блок управления |
| E021 E022 E023 | Перегрузка мотора | Потеря скорости мотора Мотор перегружен | Проверить соединение машины с розеткой Проверить блокировку головки машины или устройства обрезки Проверить толщину материала, материал может быть слишком толстый Проверить электрический сигнал |
| E101 | Ошибка драйверов | Ошибка драйверов | Проверить систему подачи тока Проверить установку драйверов |
| E111 E112 | Высокое напряжение | Высокое входное напряжение Неисправность тормозного контура Ошибка обнаружения напряжения | Проверить напряжение Ппроверить тормозное спротивление Система обнаружения напряжения системы работает правильно. |
| E121 E122 | Низкое напряжение | Низкое напряжение Неправильно обнаружение напряжения | Проверить напряжение на входном проводе Проверить систему обнаружения напряжения |
| E131 | Ошибка токовой цепи | Ненормальное обнаружение тока | Проверитьправильность работы цепи обнаружения тока |
| E133 | Ошибка цепи Oz | Ошибка цепи Oz | Проверить правильность работы цепи Oz |
| E151 | Ошибка магнитной цепи | Ошибка магнитной цепи | Может быть короткое замыкание магнита головки Проверить правильность работы магнитной схемы |
| E201 | Сверхток | Ошибка обнаружения тока | Проверить электрический сигнал |
| E211 E212 | Ненормальная работа двигателя | Ошибка подачи тока или напряжения | Проверить електрический сиграл и соединение с розеткой |
| E301 | Ошибка связи | ошибка схемы Sci | Проверить соединение блока управления Проверить, возможно повреждены компоненты блока управления |
| E302 | Внутренний сбой | ошибка схемы Sci | Проверить, не поврежден ли блок управления |
| E402 | Ошибка педали | Ошибка педали | Потеряно соединение с педалью |
| E403 | Неправильное положение педали | Начальное положение педали выше нормы | Педаль повреждена или находится не в положении stop во время коррекции |
| E501 | Ошибка безопасного включения | Безопасный выключатель | Включить и выключить |
| P.oFF | Дисплей выключения питания | Выключение | Подождать возобновления источника питания |

| Запуск усиленного шитья No.54 No.55 | Прямое шитье и обратное сшивающее соединение |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для увеличения использовать прараметр .No.54 |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для уменьшения использовать прараметр .No.54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обратное шитье и прямое соединение |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для увеличения использовать прараметр .No.55 |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для уменьшения использовать прараметр .No.55 |
| Окончание усиленного шитья No.57 No.58 | Прямое шитье и обратное сшивающее соединение |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для увеличения использовать прараметр .No.57 |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для уменьшения использовать прараметр .No.57 |
|  | Обратное шитье и прямое соединение |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для увеличения использовать прараметр .No.58 |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для уменьшения использовать прараметр .No.58 |
| Продолжение усиленного шитья No.60 No.61 | Прямое шитье и обратное сшивающее соединение |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для увеличения использовать прараметр .No.60 |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для уменьшения использовать прараметр .No.60 |
|  | Обратное шитье и прямое соединение |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для увеличения использовать прараметр .No.61 |  | Оборотный стежок становиться меньше и короче.，Для уменьшения использовать прараметр .No.61 |

Регулировка компенсации строчки иглы